Ответы на открытые вопросы ПДУ БНПА / PlataVM V1.6

Форма владельца проекта с рекомендуемыми вариантами решений

Инструкция: заполните правую колонку. Если согласны с предложением ассистента — напишите «подтверждаю». Если требуется паспорт, расчёт или испытание — приложите источник и отметьте соответствующий статус.

| Версия | Источник вопросов | Следующий рубеж | Что делать с файлом |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.6 Architecture A/B baseline | Docs/OPEN_QUESTIONS.md | Gate G-R / расчёты и component selection | Заполнить и вернуть ассистенту |

SCHEMATIC ARCHITECTURE

| Вопрос из OPEN_QUESTIONS.md | Ответ / решение владельца проекта |
| --- | --- |
| Q-SCH-004 Вопрос: Создан ли валидный корневой проект KiCad и архитектурные листы верхнего уровня? Временное допущение: архитектурный каркас создан; требуется локальная проверка открытия в KiCad Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Закрыть после проверки владельцем проекта в установленной версии KiCad: открыть корневой проект, пройти листы 00…56, убедиться в отсутствии parsing errors и сохранить контрольный commit без .kicad_prl. Рекомендуемый статус: закрыть после проверки |
| Q-SCH-005 Вопрос: Как передавать управление и диагностику между PCB-B и силовыми платами: параллельно или через внутренний цифровой интерфейс? Временное допущение: логические интерфейсы зафиксированы, физический транспорт TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Оптимально: аппаратные SAFE/HARD_OFF и ключевые fault-линии передавать отдельными проводами; обычное управление и телеметрию — по внутренней дифференциальной шине с локальными I/O/ADC на PCB-C/D/E. Возможный упрощённый V1.5: параллельные сигналы при коротком жгуте и достаточном pin count. Рекомендуемый статус: нужен расчёт pin count/EMC |
| Q-SCH-006 Вопрос: Какие физические межплатные разъёмы и pinout применяются? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Разделить силовые и сигнальные разъёмы. Для логики использовать фиксируемый промышленный разъём с запасом контактов 20–30%, отдельными return-пинами и ключеванием. Для силовых линий — отдельные разъёмы, рассчитанные по току, температуре и циклам. Pinout замораживать после выбора транспорта и механики. Рекомендуемый статус: оставить открытым |
| Q-SCH-007 Вопрос: Где соединяются POWER_GND и SIGNAL_GND? Временное допущение: не объединять автоматически Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Оптимально: единственная управляемая точка соединения SIGNAL_GND с POWER_GND на PCB-B или у измерительного front-end через net-tie/0 Ω с опцией RC/феррита. Не создавать несколько случайных соединений. Точную точку подтвердить после схемы токовых измерений и EMC-анализа. Рекомендуемый статус: нужен расчёт/EMC review |
| Q-SCH-008 Вопрос: Как связаны CHASSIS, экраны и ISO_GND? Временное допущение: раздельные domains Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Оптимально: кабельные экраны подключать к CHASSIS у ввода 360°/коротким путём; ISO_GND оставить плавающим относительно SIGNAL_GND; предусмотреть опциональную высокочастотную связь ISO_GND–CHASSIS через Y-конденсатор/RC и защитные элементы после EMC-расчёта. Рекомендуемый статус: нужен EMC review |
| Q-SCH-009 Вопрос: Нужна ли пассивная backplane или используется жгут/шины? Временное допущение: INTERCONNECT passive only Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Оптимально: пассивный межплатный INTERCONNECT для логики и малых токов, а PACK_BUS и мощные выходы вести отдельными шинами/жгутами. Не проводить силовые токи через общую сигнальную backplane. Рекомендуемый статус: предлагается закрыть |
| Q-SCH-010 Вопрос: Каковы длины и взаимное расположение пяти PCB-модулей? Временное допущение: TBD после корпуса Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Размещать PCB-A рядом с вводами АКБ и силовой звездой; PCB-B — отдельно от switching nodes; PCB-C/D/E — рядом со своими выходными разъёмами. Целевой межплатный логический жгут ≤300 мм, максимально допустимый определить по интерфейсу и EMC. Рекомендуемый статус: нужна механическая компоновка |
| Q-SCH-011 Вопрос: Как распределить reference designators между платами? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Использовать диапазоны по платам: PCB-A 100–199, PCB-B 200–299, PCB-C 300–399, PCB-D 400–499, PCB-E 500–599; разъёмы и test points — внутри тех же диапазонов. Это исключит коллизии BOM и упростит сервис. Рекомендуемый статус: предлагается закрыть |

ФАКТИЧЕСКАЯ АКБ И BMS

| Вопрос из OPEN_QUESTIONS.md | Ответ / решение владельца проекта |
| --- | --- |
| Q-BMS-004 Вопрос: Какой точный тип ячеек используется в 4S24P? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Нужны производитель, модель, химия, ёмкость, внутреннее сопротивление, допустимые токи и температурные пределы. До получения паспорта расчёты вести консервативно как LiFePO4: 2,5…3,65 В/ячейку, но не замораживать защитные пороги. Рекомендуемый статус: нужны данные владельца |
| Q-BMS-005 Вопрос: Какой точный тип и паспорт существующей BMS? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Предоставить маркировку, фото, схему подключения и datasheet. Без этого BMS остаётся black-box, а номиналы защиты и DECK_BALANCE не замораживаются. Рекомендуемый статус: нужны данные владельца |
| Q-BMS-006 Вопрос: Каковы UV cutoff/reconnect и OV cutoff/reconnect фактической BMS? Временное допущение: расчётный диапазон 9…16 В предварительно Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Оптимальный рабочий системный диапазон принять после паспорта BMS. До подтверждения проектировать электронику на 8…17 В steady-state и отдельный transient margin, но запрещать работу нагрузок ниже безопасного порога по данным BMS. Рекомендуемый статус: нужен паспорт/испытание |
| Q-BMS-007 Вопрос: Насколько быстро BAT_PROT падает при срабатывании защиты? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Измерить осциллографом BAT_PROT и ток катушки при UV/OC отключении. Проектное требование: K_BATx должен гарантированно отпустить без chatter при любом фронте от мгновенного до медленного спада. Рекомендуемый статус: нужны испытания |
| Q-BMS-008 Вопрос: Как BAT_PROT восстанавливается: ступенькой или медленно? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Проверить на реальной BMS. Архитектурно восстановление BAT_PROT не должно автоматически включать K_BATx: повторный запуск только новой командой LOCAL_START после подтверждённого OPEN. Рекомендуемый статус: нужны испытания |
| Q-BMS-009 Вопрос: Каковы допустимые токи заряда и разряда BMS? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Для RUN принять ограничение по меньшему из BMS, кабеля, СН-176 и контактора. Для DECK_BALANCE установить отдельный лимит не более 2 А nominal / 3 А max до получения паспорта и тепловых тестов. Рекомендуемый статус: нужен паспорт/расчёт |

K_BATx — МОДЕЛЬНО-ЗАВИСИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| Вопрос из OPEN_QUESTIONS.md | Ответ / решение владельца проекта |
| --- | --- |
| Q-KBAT-010 Вопрос: Каков гарантированный dropout диапазон кандидата? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Выбирать контактор с документированным drop-out и проверять на 16 В→0 В при медленном снижении. Цель: однократное отпускание без chatter, удержание не ниже 7,5 В и гарантированное открытие при потере BAT_PROT. Рекомендуемый статус: после выбора кандидата |
| Q-KBAT-014 Вопрос: Как кандидат ведёт себя при медленном падении и восстановлении напряжения? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Стендовый ramp-test вверх/вниз при Tmin/Tmax. Критерий: отсутствие повторных втягиваний, промежуточного дребезга и автоматического рестарта после восстановления. Рекомендуемый статус: нужны испытания |
| Q-KBAT-022 Вопрос: Какова индуктивность катушки и энергия поля? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Измерить L и ток удержания/втягивания. Рассчитать E=0,5·L·I² с запасом не менее 2× для TVS/резистора и размыкающего элемента. Рекомендуемый статус: нужен кандидат/измерение |
| Q-KBAT-023 Вопрос: Как economizer ведёт себя при повторном старте и brownout? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Предпочтителен встроенный economizer с UVLO и блокировкой циклического restart. Проверить повторный LOCAL_START, brownout и восстановление; при неопределённом поведении использовать внешний контролируемый economizer. Рекомендуемый статус: нужны испытания |
| Q-KBAT-024 Вопрос: Какова реальная температура катушки при 16 В и Tmax? Временное допущение: лимит hold power ≤4 Вт Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Провести тепловой тест в закрытом корпусе при 16 В и максимальной окружающей температуре. Цель: установившаяся температура катушки и соседних деталей ниже паспортного предела с инженерным запасом ≥20 °C. Рекомендуемый статус: нужны испытания |

САМОПОДХВАТ И LOCAL_START

| Вопрос из OPEN_QUESTIONS.md | Ответ / решение владельца проекта |
| --- | --- |
| Q-LS-006 Вопрос: Где физически размещается F_CTRL? Временное допущение: у источника BAT_PROT+ Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Размещать F_CTRL внутри корпуса АКБ максимально близко к ответвлению BAT_PROT+, до длинного проводника цепи LOCAL_START/катушки. Отдельный предохранитель на каждую АКБ. Рекомендуемый статус: предлагается закрыть |
| Q-LS-007 Вопрос: Как исключить опасный рестарт при механически залипшем LOCAL_START? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Использовать пружинно-возвратную кнопку и диагностировать длительное замыкание. Архитектурно серия REMOTE_OFF_NC/EXT_KILL_NC должна разрывать hold loop независимо от кнопки; после восстановления питания запуск разрешать только после обнаружения отпущенного LOCAL_START. Рекомендуемый статус: закрыть как требование |
| Q-LS-008 Вопрос: Как диагностировать сваривание K_BAT_AUX_NO? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Сравнивать состояние катушки/hold-loop с главным напряжением и положением K_BAT. После HARD_OFF при снятой катушке наличие самоподхвата/напряжения считать fault; окончательное подтверждение — сервисным тестом сопротивления AUX. Рекомендуемый статус: нужна схема диагностики |
| Q-LS-009 Вопрос: Как цепь ведёт себя при дребезге LOCAL_START? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Механический дребезг не должен вызывать многократное переключение главного контакта. Использовать достаточную энергию втягивания, AUX self-hold и при необходимости RC/Schmitt-фильтрацию только в низкоэнергетической цепи; проверить 5–20 мс bounce-test. Рекомендуемый статус: нужны испытания |
| Q-LS-010 Вопрос: Достаточен ли minimum wetting current вспомогательного контакта? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Выбирать AUX-контакт, допускающий малые токи, либо обеспечить минимальный wetting current отдельной нагрузкой/резистором. Цель — ток удержания не ниже паспортного minimum switching current контакта. Рекомендуемый статус: после выбора контактора |
| Q-LS-011 Вопрос: Каков окончательный F_CTRL по time-current curve и I²t? Временное допущение: предварительный предел 2 А / 150 мс Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Предварительно использовать slow-blow 2 А, но окончательно выбрать по измеренному inrush катушки: не срабатывать при worst-case пуске, защищать провод и pin 11 при КЗ. Требуется проверка time-current и I²t. Рекомендуемый статус: нужен расчёт |

REMOTE_OFF И EXT_KILL

| Вопрос из OPEN_QUESTIONS.md | Ответ / решение владельца проекта |
| --- | --- |
| Q-ROFF-004 Вопрос: Как реализовать программный нормально замкнутый размыкающий элемент? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Оптимально: normally-closed малосигнальное реле с fail-open при потере питания либо два последовательно резервированных MOSFET-узла с независимым аппаратным управлением. Для V1.5 предпочтительно реле с контролем контакта — проще доказать гальванический разрыв. Рекомендуемый статус: нужен выбор топологии |
| Q-ROFF-005 Вопрос: Как аппаратный EXT_KILL включается последовательно в оба hold loop? Временное допущение: независимый аппаратный путь Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Использовать два независимых NC контакта одного safety-реле/двухканального аварийного узла: по одному последовательно в каждом hold loop. Питание/управление узла не должно зависеть от MCU или RS-485. Рекомендуемый статус: предлагается закрыть |
| Q-ROFF-008 Вопрос: Как ведёт себя система при коротком замыкании контакта 11 на BAT_PROT−? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Такое КЗ может обойти REMOTE_OFF/EXT_KILL. Нужны ограничение тока F_CTRL, раздельная трассировка, диагностика несоответствия команды и состояния K_BAT, а также механическая защита pin 11. Fault должен блокировать повторный RUN. Рекомендуемый статус: нужен FMEA/испытание |
| Q-ROFF-009 Вопрос: Как диагностировать отказ размыкающего элемента? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: После команды OFF контролировать спад тока катушки, состояние AUX/главного контакта и PACK_BUS. Если OPEN не подтверждён за t_OFF, фиксировать HARD_OFF_FAILED и запрещать restart. Рекомендуемый статус: закрыть как требование |
| Q-ROFF-010 Вопрос: Как обеспечить приоритет EXT_KILL над LOCAL_START? Временное допущение: series NC path Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: EXT_KILL_NC включить последовательно после параллельной ветви LOCAL_START ¦¦ AUX_NO. Тогда разомкнутый EXT_KILL физически исключает питание катушки независимо от кнопки и MCU. Рекомендуемый статус: предлагается закрыть |
| Q-ROFF-011 Вопрос: Какой тип размыкающего элемента выдержит 30 В/0,5 А continuous, 2 А pulsed и coil transient? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Выбирать DC-rated NC реле/контактор с запасом ≥2× по напряжению и току, либо back-to-back MOSFET с TVS. Для доказуемой безопасности предпочтительно реле с паспортной DC breaking capacity и внешним suppression. Рекомендуемый статус: после расчёта катушки |
| Q-ROFF-012 Вопрос: Как обеспечить fail-open при потере питания управляющей электроники? Временное допущение: обязательное требование Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Удерживать размыкающий элемент замкнутым только при наличии 5V_CRIT/3V3_CRIT и healthy supervisor. Потеря critical power должна обесточить реле или открыть MOSFET-цепь, разрывая hold loop. Рекомендуемый статус: предлагается закрыть |

SUPPRESSION, СИЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И МЕХАНИКА K_BATx

| Вопрос из OPEN_QUESTIONS.md | Ответ / решение владельца проекта |
| --- | --- |
| Q-KBAT-025 Вопрос: Какой конкретный TVS либо diode+resistor обеспечивает release ≤100 мс? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Выбрать после измерения L и I. Предпочтительно TVS с clamp, допустимым для катушки и размыкающего элемента; рассчитать энергию с ≥2× запасом и проверить release осциллографом. Простой diode допустим только если release ≤100 мс подтверждён. Рекомендуемый статус: нужен расчёт/испытание |
| Q-KBAT-019 Вопрос: Какие требования к вибрации, температуре, влажности и ресурсу? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Предварительно: −20…+60 °C рабочая среда, высокая влажность/конденсация, вибрация морского прибора и ресурс ≥10 000 механических операций. Точные профили привязать к корпусу и программе испытаний. Рекомендуемый статус: нужны условия эксплуатации |
| Q-KBAT-020 Вопрос: Как диагностировать сваривание главного контакта? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: После снятия катушки сравнивать напряжение до/после K_BAT и ток ветви. Если контакт остаётся проводящим после t_release, фиксировать WELDED_CONTACT, отключать downstream MAIN_SW и запрещать запуск второй ветви/балансировку. Рекомендуемый статус: закрыть как требование |
| Q-KBAT-021 Вопрос: Каков безопасный порядок отключения MAIN_SWx и K_BATx? Временное допущение: тяжёлые нагрузки → MAIN_SW → hold loop Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Сначала снять управляемые нагрузки и MAIN_SWx, дождаться снижения тока ниже безопасного порога, затем разорвать hold loop K_BATx. При EXT_KILL допускается немедленный разрыв hold loop как аварийное действие. Рекомендуемый статус: предлагается закрыть |
| Q-KBAT-026 Вопрос: Подтверждает ли кандидат 30 А break при 16 В DC для реальной постоянной времени цепи? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Требовать паспортную DC breaking capacity не ниже 30 А при 16 В и испытать реальную L/R нагрузку. Целевой класс главного контакта — 50 А continuous и выше. Рекомендуемый статус: после выбора кандидата |
| Q-KBAT-027 Вопрос: Каков реальный рост сопротивления и температуры после ресурса? Временное допущение: ≤2 мОм new, ≤5 мОм after life Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Провести ресурсный цикл и измерение Kelvin 4-wire до/после. Критерии: Rcontact ≤5 мОм после ресурса и температура в пределах derating при максимальном непрерывном токе. Рекомендуемый статус: нужны испытания |

БАТАРЕЙНАЯ ЛИНИЯ СН-176А-12

| Вопрос из OPEN_QUESTIONS.md | Ответ / решение владельца проекта |
| --- | --- |
| Q-CON-003 Вопрос: Как изготовитель трактует суммарный ток 35 А в воде и 17,5 А на воздухе? Временное допущение: консервативно I_line ≤17,5 А на воздухе Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: До письменного подтверждения изготовителя применять худший режим: суммарно ≤17,5 А на воздухе и ≤35 А в воде, с дополнительным thermal derating. Для длительного режима V1.5 целесообразно ограничить линию примерно 15–17 А. Рекомендуемый статус: нужен ответ изготовителя |
| Q-CON-004 Вопрос: Каков фактический состав жил кабеля К25? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Получить чертёж/паспорт КС-176А-12А-К25/1-2-1: число жил, сечение, материал, сопротивление, изоляция и допустимый ток. Не выводить допустимый ток только из диаметра контактов. Рекомендуемый статус: нужен паспорт |
| Q-CON-006 Вопрос: Подтверждена ли нумерация контактов 1–12 на конкретной ответной паре? Временное допущение: проверить по чертежу Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Перед изготовлением жгута выполнить continuity-map обеих половин и зафиксировать вид со стороны контактов/пайки. Добавить pinout drawing и маркировку ключа. Рекомендуемый статус: нужна проверка |
| Q-CON-007 Вопрос: Равномерно ли распределяется ток между 5 параллельными контактами? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Обеспечить равные длины/сечения ответвлений и общую симметричную шину; подтвердить токовыми клещами/шунтами и тепловизором. Разброс токов между контактами целевой ≤20%. Рекомендуемый статус: нужны испытания |
| Q-CON-008 Вопрос: Какова допустимая температура контактов и кабеля? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Принять консервативный критерий: подъём температуры ≤30 °C над окружающей средой и абсолютная температура ниже минимального паспортного предела материалов с запасом 10–20 °C. Рекомендуемый статус: нужен паспорт/теплотест |
| Q-CON-011 Вопрос: Подтверждён ли pin 11 для 2 А / 150 мс и 0,25 А continuous на воздухе и в воде? Временное допущение: предварительно допустимо Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Провести отдельный endurance/thermal тест конкретной сборки. До подтверждения ограничить F_CTRL до 2 А slow-blow и hold current ≤0,25 А. Рекомендуемый статус: нужны испытания |

DECK_BALANCE

| Вопрос из OPEN_QUESTIONS.md | Ответ / решение владельца проекта |
| --- | --- |
| Q-DB-001 Вопрос: Какой допустимый зарядный ток существующей BMS каждой основной АКБ? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Получить паспорт BMS. До этого ограничить DECK_BALANCE nominal 2 А и max 3 А, только при исправных BMS и допустимых температурах. Рекомендуемый статус: нужен паспорт |
| Q-DB-002 Вопрос: Какой номинальный балансировочный ток между блоками? Временное допущение: предварительно 2 А Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Предлагается 2 А nominal: достаточно безопасно для кабеля/контактов и позволяет контролируемое выравнивание без больших тепловых потерь. Рекомендуемый статус: предлагается закрыть предварительно |
| Q-DB-003 Вопрос: Какой максимальный балансировочный ток? Временное допущение: предварительно 3 А Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Предлагается hard limit 3 А с отключением по превышению и программным target 2 А. Финально подтвердить по BMS и thermal test. Рекомендуемый статус: закрыть предварительно |
| Q-DB-004 Вопрос: Какой максимальный тайм-аут DECK_BALANCE? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Предлагается 30 минут на один сеанс с повторной оценкой каждые 10–30 с. При отсутствии снижения ΔU/тока или росте температуры — немедленное прекращение. Рекомендуемый статус: нужны расчёт/испытание |
| Q-DB-005 Вопрос: Какой критерий завершения: ΔU, ток, SoC или комбинация? Временное допущение: комбинация параметров Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Завершать при ¦ΔU¦ ≤50 мВ и токе ≤0,2 А в течение 60 с; использовать тайм-аут и температурные ограничения. SoC применять только как информационный параметр, если нет надёжной телеметрии BMS. Рекомендуемый статус: предлагается как стартовый критерий |
| Q-DB-006 Вопрос: Как компенсировать отсутствие внутренней температуры АКБ? Временное допущение: внешняя температура корпуса/разъёма Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Установить датчики на корпусах АКБ, около разъёмов и силовых элементов PCB-A. Ограничить ток и время; запретить балансировку при температуре вне предварительного окна 0…45 °C до данных ячеек/BMS. Рекомендуемый статус: предлагается предварительно |

POWER_12V_BUS

| Вопрос из OPEN_QUESTIONS.md | Ответ / решение владельца проекта |
| --- | --- |
| Q-P12-003 Вопрос: Какой пиковый ток и его длительность для CH1...CH14? Временное допущение: 5 А, длительность TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Предлагается проектный peak 5 А на канал до 1 с и 3 А continuous, с программируемым current limit и индивидуальной защитой. Реальные профили уточнить для подключаемых приборов. Рекомендуемый статус: закрыть как preliminary requirement |
| Q-P12-005 Вопрос: Какой суммарный длительный лимит POWER_12V_BUS? Временное допущение: определяется батарейной линией Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: При текущем ограничении СН-176 на воздухе принять суммарный длительный лимит PCB-C не более 15 А в SINGLE_PACK_MODE и пересчитать для двух АКБ/условий в воде. Не считать 14×3 А допустимыми одновременно. Рекомендуемый статус: нужен system power budget |
| Q-P12-006 Вопрос: Прямые сигналы или локальный I/O/ADC на PCB-C? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Оптимально: локальный protected I/O/ADC на PCB-C и дифференциальный внутренний цифровой интерфейс; отдельные hardware SAFE/HARD_OFF линии. Возможный V1.5 fallback — параллельные enable/fault при коротком жгуте. Рекомендуемый статус: нужен выбор транспорта |

5V_SYS_BUS

| Вопрос из OPEN_QUESTIONS.md | Ответ / решение владельца проекта |
| --- | --- |
| Q-5V-006 Вопрос: Какие именно 5V_OUT8...10 являются Always-On? Временное допущение: тип фиксирован, назначение программное Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Сохранить аппаратные имена OUT8…OUT10 без жёсткого назначения; в GUI назначать функции. Always-On означает активны в RUN, но они обязаны отключаться по SAFE/HARD_OFF и индивидуальной защите. Рекомендуемый статус: предлагается закрыть |
| Q-5V-007 Вопрос: Какой DC/DC и тепловая архитектура нужны для 15 А длительно? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Оптимально: синхронный buck 4-фазный или 2-фазный с внешними MOSFET и принудительным thermal path на корпус; 75 Вт output требует расчёта КПД ≥92–95%, меди, дросселей и охлаждения. Возможный вариант — два независимых преобразователя по 7,5–10 А с OR/разделением групп. Рекомендуемый статус: нужен расчёт/выбор topology |
| Q-5V-008 Вопрос: Прямые сигналы или локальный I/O/ADC на PCB-D? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Оптимально локальный I/O/ADC на PCB-D с отдельными hard-off линиями; это уменьшит pin count и аналоговые линии через жгут. Транспорт унифицировать с PCB-C/E. Рекомендуемый статус: нужен выбор транспорта |

LIGHT_POWER_BRANCH

| Вопрос из OPEN_QUESTIONS.md | Ответ / решение владельца проекта |
| --- | --- |
| Q-LGT-004 Вопрос: Две силовые зоны по три канала или иное внутреннее разбиение PCB-E? Временное допущение: предварительно 2 × 3 зоны Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Оставить 2×3 симметричные зоны: локализует тепло и упрощает разводку, при этом все шесть каналов электрически независимы. Общий HARD_OFF действует на обе зоны. Рекомендуемый статус: предлагается закрыть |
| Q-LGT-005 Вопрос: Какой входной диапазон напряжения принять для LED-драйвера? Временное допущение: по диапазону 4S LiFePO4 Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: До паспорта BMS проектировать вход steady-state 9…14,6 В, functional 8…16 В и отдельную защиту от transients. Driver topology должна обеспечивать требуемое Vf LED при минимальном входе. Рекомендуемый статус: закрыть предварительно |
| Q-LGT-006 Вопрос: Какой общий лимит мощности света при SINGLE_PACK_MODE? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Шесть матриц по 1,05 А при Vf около 30 В требуют порядка 190 Вт LED power, что несовместимо с консервативным лимитом одной линии СН-176. Предлагается SINGLE_PACK limit 60–80 Вт и программное ограничение числа/яркости каналов; полный свет — только после подтверждения двухпакетного power budget. Рекомендуемый статус: нужен системный расчёт |
| Q-LGT-007 Вопрос: Частота и электрический уровень PWM? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Предлагается 3,3 В logic, active-high, 1–2 кГц для первой версии; вход драйвера сделать совместимым с open-drain/5 В через level-shift option. Частоту уточнить по драйверу, камере и акустическим требованиям. Рекомендуемый статус: закрыть preliminary |

ИНТЕРФЕЙСЫ, MCU И МЕХАНИКА

| Вопрос из OPEN_QUESTIONS.md | Ответ / решение владельца проекта |
| --- | --- |
| Q-IF-002 Вопрос: Скорость и прикладной протокол внешнего RS-485? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Предлагается 115200 bit/s, half-duplex, 8N1, адресный бинарный протокол с CRC-16, sequence number, timeout и heartbeat. Предусмотреть переключение на 250/500 kbit/s после испытаний кабеля и EMC. Рекомендуемый статус: предлагается закрыть preliminary |
| Q-MCU-001 Вопрос: Какое семейство MCU выбрать? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Оптимально MCU промышленного класса с ECC/CRC, independent watchdog, достаточным ADC/DMA и двумя коммуникационными интерфейсами; практичный кандидат — STM32G4 или STM32H5. Окончательный выбор после pin count, ADC accuracy и safety requirements. Рекомендуемый статус: нужен component selection |
| Q-MECH-002 Вопрос: Какие внутренние и внешние разъёмы использовать для 12 В и 5 В выходов? Временное допущение: TBD Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Для внешних силовых выходов предпочтительнее герметичные фиксируемые разъёмы, а не открытые XT-серии. Возможные классы: TE/Deutsch DTM-DTP, Amphenol AT/ATP или специализированные глубоководные вводы; XT30/XT60 допустимы только внутри сухого обслуживаемого корпуса. Рекомендуемый статус: нужны условия среды/механика |
| Q-MECH-004 Вопрос: Окончательные длины и расположение PCB-A...PCB-E? Временное допущение: после pin count Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Принять модульный стек/линейную компоновку шириной ≤100 мм и высотой сборки ≤80 мм. PCB-A у силовых вводов, PCB-C/D/E у выходов, PCB-B в экранированной зоне. Зафиксировать после 3D-макета корпуса. Рекомендуемый статус: нужна 3D-компоновка |
| Q-MECH-005 Вопрос: Жгут, шины или пассивная backplane? Временное допущение: сравнить после интерфейсной матрицы Влияние: требования / схема / BOM / PCB / прошивка / испытания | Ответ владельца проекта: Решение: Численное значение / вариант: Источник / основание: Статус: закрыть / оставить открытым / нужен расчёт / нужны испытания Предложение ассистента: Рекомендуется гибрид: отдельные медные шины/силовые жгуты для PACK_BUS и load power; пассивная backplane или фиксируемый сигнальный жгут для logic/diagnostics. Это сохраняет модульность и не переносит большие токи на backplane. Рекомендуемый статус: предлагается закрыть на уровне архитектуры |